ASSOCIATION DRAPPES

Bières Artisanales

Refroidissement du moût – oxygénation

Levures – 1ière fermentation

Aérobiose

Dans un premier temps les levures ont besoin de beaucoup d’oxygène. En présence d’air les levures respirent et consomment une partie du sucre en produisant de l’eau, du gaz carbonique  et des arômes caractéristiques. Pendant les 4 à 12 heures qui suivent la mise en levure, la présence d'oxygène permet la respiration et la multiplication cellulaire des levures.

Une pompe associée  à un système de pulvérisation disposé par dessus la grande cuve inox de 300L, pourrait améliorer le refroidissement du moût en abaissant rapidement  la température à  22°. Cette oxygénation peut se faire juste avant l’introduction des  levures. Pas trop tôt pour ne pas abîmer le mout qui craint l’oxydation, mais pas trop tard  pour éviter toute invasion par des levures sauvages, concurrentes, et présentes dans l’air.

Anaérobiose

En absence d’air et  pour survivre, la levure tire l’énergie de la fermentation du sucre. Quand le  moût  est privé d’oxygène, la fermentation alcoolique commence. Il y a production d’alcool éthylique et de gaz carbonique. Cette  fermentation peut être arrêtée involontairement par manque de surveillance (froid, trop grande pression, concentration). En «anaérobiose», la cellule a une quantité d’Energie  qui est environ 20 fois moins importante que celle libérée en « aérobiose ».

Le volume d’air laissé en haut des fûts de fermentation doit être minimum, mais suffisant pour que la mousse n’atteigne pas le barboteur. L’oxydation de la mousse peut donner un goût âpre. En quelques heures, le gaz carbonique  va occuper le haut des fûts de fermentation. A partir de ce moment il faut éviter les   entrées d’air (ne pas retirer les barboteurs).

Fermentation alcoolique et sédimentation

La fermentation globale  va durer entre 3 et 7 jours, avant que la floculation et la sédimentation ne commencent. Depuis la phase de reproduction en passant par la  fermentation alcoolique, le maximum de population de levure en suspension dans le moût, est atteint vers le 4 ème jour. Ensuite la levure commence à floculer  et sédimenter au fond de la cuve de fermentation. La bière se clarifie par la même occasion. Quand les levures ont fini de consommer les sucres fermentescibles, elles se mangent entre elles et  meurent en grand nombre. Les qqs levures sauvages, en nombre inférieur, seront détruites. Pendant la phase de sédimentation la levure produit du glycogène qui permet de la maintenir en dormance. La fermentation se trouve très ralentie une fois que la levure a sédimenté. Si l'on choisi de faire une garde longue, il vaut mieux séparer la bière de ce sédiment, afin d'éviter les faux goûts et le goût de levure liés à l'autolyse des levures notamment. Après la première fermentation, un soutirage est donc recommandé

Aperçu de l'évolution de l'activité des levures au cours du temps

- Phase 1(10H) : respiration et  multiplication (aérobie).

- Phase 2 (0 à 4jours) : reproduction et  fermentation alcoolique.

- Phase 3 (a partir de 4 jours): sédimentation

Types de levures

Les levures de fermentation basse s'utilisent entre 5 et 15°C, les levures de fermentation haute entre 18 et 25°C.

Les bières obtenues par fermentation basse ont un goût de houblon et de malt. Elles sont en moyenne moins fruitées et moins alcoolisées que les bières de fermentation haute, mais plus chargées en dioxyde de carbone. Elles se consomment fraîches, généralement entre 4 et 7 degrés Celsius.

La levure « haute » couramment utilisée est Saccharomyces cérevisæ. La fermentation a lieu durant 3 à 8 jours à une température de 15 à 25 degrés Celsius. La fermentation haute permet d'obtenir de hautes teneurs en alcool (la levure haute n'est pas « ralentie » en présence d'alcool) ainsi que des arômes complexes. Les bières ainsi produites sont généralement moins chargées en dioxyde de carbone que les bières de fermentation basse. Elles se consomment à plus haute température que ces dernières, généralement entre 6 et 12 degrés Celsius.

Choix de la souche de levure

Ce choix se fait en fonction du style de bière, et du type de fermentation que l'on veut réaliser.

Levure type S-33

C'est une levure courante qui offre des propriétés de conservation très robustes. Cette levure a des caractéristiques aromatiques intéressantes c'est pour cela qu'elle est souvent utilisée pour des bières de fermentation haute de type bière d'abbaye ou bières spéciales belges. Cette levure peut fermenter jusqu'à 11,5%. La température de fermentation idéale se situe entre 18°C et 24°C. Atténuation moyenne, sédimentation moyenne.

Levure type T-58

Une levure spécialement sélectionnée pour le développement d'esters aux saveurs poivrée et épicée. Excellente performance dans les bières jusqu'à 11,5%. La température de fermentation idéale se situe entre 18°C et 24°C. Atténuation moyenne, sédimentation moyenne. Bons résultats aromatiques si elle est utilisée en combinaison avec la levure S-33.

Levure type US-05

Variété de levure de bière américaine la plus courante et utilisée. Elle donne des bières bien équilibrées avec une teneur faible en diacétyle avec une saveur finale très propre et nette avec de bons esters fruités et permet de bien faire ressortir les aromatiques houblonnés. Sédimentation moyenne, très bonne atténuation.

Levure type Safale S-04

Une levure de bière anglaise très utilisée de nos jours pour les ales, elle est sélectionnée pour sa fermentation rapide et sa capacité à se sédimenter de manière très compacte en fin de fermentation, ce qui favorise la clarification de la bière. La température idéale se situe entre 18° C et 24° C.

Levure type Safbrew WB-06

Souche de levure sélectionnée pour la production de bières blanches. Cette levure a faible sédimentation produit des notes subtiles d'ester de banane et de phénol au goût de girofle, caractéristiques des bières blanches, ainsi qu'une légère acidité.

Levure type Saflager S-23

Cette levure de fermentation basse est originaire d'Allemagne. Cette souche de levure (Saccharomyces carlbergensis) est très utilisée par les brasseries en Europe pour produire des bières blondes de type Pils ou Lager, avec des notes fruitées. Fourchette de températures de fermentation de 9 à 15° C, idéale à 12°C.

Sources

Site « univers-bière »

Site  « pîco brasserie & brassage amateur »,

Site « vinnopole Sud-Ouest »

Forum du site « bierebel.com » ,

RQS le 10 .03.2016